### Норми мікроклімату для приміщень з ВТД ЕОМ та ПЕОМ*

| Пора року | Категорія робіт | Температура повітря, град. C не більше | Відносна вологість повітря, % | Швидкість руху повітря, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний | легка-1а | 22–24 | 40–60 | 0,1 |
|  | легка-1б | 21–23 | 40–60 | 0,1 |
| Теплий | легка-1а | 23–25 | 40–60 | 0,1 |
|  | легка-1б | 22–24 | 40–60 | 0,2 |

Примітка: до категорії 1а належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження, при яких витрати енергії складають до 139 Вт, до категорії 1б належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при яких витрати енергії становлять від 140 до 174 Вт.

____________

* ГОСТ 12 1.005-88, СН 4088-86.