### Санітарні норми вібрації категорії 3 технологічного типу «в»*

| Середньогеометричні частоти смуг, Гц | Допустимі значення по осях X, Y, Z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | віброприскорення |  |  |  | віброшвидкості |  |  |  |
|  | м/см2 |  | дБ |  | м/с*10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт | 1/1 окт | 1/3окт | 1/1 окт | 1/3 окт | 1/1окт | 1/3 окт | 1/1 окт |
| 1,6 | 0,0125 |  | 32 |  | 0,13 |  | 88 |  |
| 2,0 | 0,0112 | 0,02 | 31 | 36 | 0,089 | 0,18 | 85 | 91 |
| 2,5 | 0,01 |  | 30 |  | 0,063 |  | 82 |  |
| 3,15 | 0,009 |  | 29 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 4,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,032 | 0,063 | 76 | 82 |
| 5,0 | 0,008 |  | 28 |  | 0,025 |  | 74 |  |
| 6,3 | 0,008 |  | 28 |  | 0,02 |  | 72 |  |
| 8,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,016 | 0,032 | 70 | 76 |
| 10,0 | 0,01 |  | 30 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 12,5 | 0,0125 |  | 32 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 16,0 | 0,016 | 0,028 | 34 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 20,0 | 0,0196 |  | 36 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 25,0 | 0,025 |  | 38 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 31,5 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 40,0 | 0,04 |  | 42 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 50,0 | 0,05 |  | 44 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 63,0 | 0,063 | 0,112 | 46 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 80,0 | 0,08 |  | 48 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| Кориговані і еквівалентні кориговані значення та їх рівні | 0, | 14 |  | 3 | 0,02 |  |  | 5 |

____________

* СН 3044-84, ГОСТ 12.1.012-90.