________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ____________________________ (посада роботодавця _________________________________ і найменування підприємства) ________________________ № ______ (число, місяць, рік) |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № ____
під час роботи з ручною
механізованою газонокосаркою

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція з охорони праці під час роботи з ручною механізованою газонокосаркою (далі — Інструкція) є інструкцією за видом робіт, що встановлює вимоги до працівників, яких залучають до робіт з використанням ручної механізованої газонокосарки для скошування трави.

1.2. Ручна механізована газонокосарка — машина для скошування трави, стригальний пристрій якої має привід від двигуна внутрішнього згоряння або від електродвигуна і працює у площині приблизно паралельно до поверхні ґрунту.

1.3. Працівники зобов’язані пройти інструктаж з питань охорони праці за професією, при виконанні робіт із газонокосаркою — за цією Інструкцією, а у разі використання ручної газонокосарки з електричним приводом — додатково інструктаж за Інструкцією з охорони праці під час роботи з ручним електроінструментом.

1.4. Газонокосарку закріплюють за працівниками для індивідуального або бригадного використання. Газонокосарці присвоюють інвентарний номер. Для перенесення комплектуючих частин газонокосарки використовують сумку або інше спеціальне пристосування.

1.5. Під час робіт з використанням газонокосарки на працівника можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- дія ріжучого інструменту на незахищені частини тіла;

- дія рухомих частинок трави та інших предметів, що перебувають на газоні, або рухомих частин газонокосарки під час скошування;

- дія електричного струму внаслідок пошкодження електропроводки або захисних пристроїв, що запобігають доступу до частин, що перебувають під напругою, а також проведення робіт в умовах підвищеної вологості (під час роботи з газонокосаркою, що має електродвигун);

- загоряння паливно-мастильних матеріалів (у разі використання газонокосарки з бензиновим двигуном);

- підвищений рівень шуму;

- фізичні навантаження;

- підвищена температура зовнішнього повітря.

1.6. Осіб, які виконують роботи з газонокосаркою, забезпечують міцним (наприклад, шкіряним) спецвзуттям, довгими штанами та захисними окулярами, а у разі використання газонокосарки з бензиновим двигуном — додатково протишумовими навушниками.

1.7. Осіб, які виконують роботи з газонокосаркою, забезпечують необхідною номенклатурою різального інструменту (дротом, лопатевим інструментом) та витратними матеріалами (у разі використання газонокосарки з бензиновим двигуном — паливно-мастильними матеріалами).

1.8. Під час робіт працівник повинен бути обережним і уважним, дотримувати вимог виробничої гігієни та пожежної безпеки.

1.9. За порушення вимог цієї Інструкції працівник несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати від керівника розпорядження на виконання робіт.

2.2. Підготувати газонокосарку до роботи. Кріпильні елементи (гайки, болти, скоби тощо) мають бути затягнутими. Уникати надмірного змащення робочих частин машини.

2.3. Перевірити справність газонокосарки, а у разі виявлення несправностей, що не забезпечують безпеку праці, замінити її.

Працівнику дозволяється проводити лише збирання і заміну різального інструменту відповідно до вимог інструкції з її експлуатації.

2.4. Взути спецвзуття та підготувати інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), наприклад захисні окуляри.

2.5. Оглянути робочу зону та за необхідності розчистити її від сторонніх твердих матеріалів (каміння, гілок, проводів тощо).

2.6. Для підготовки газонокосарки та робочого місця має надаватися на початку зміни необхідний час.

2.7. Про всі виявлені недоліки інформувати керівника робіт і не приступати до роботи, доки вони не будуть усунуті.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Дотримувати вимог настанови з експлуатації газонокосарки. Використовувати газонокосарку за призначенням, застосовувати лише передбачений для неї різальний інструмент.

3.2. Положення газонокосарки під час роботи не має допускати можливості її скочування або падіння, слід вживати заходів щодо запобігання пошкодження газонокосарки.

3.3. Роботи виконувати при достатньому денному освітленні.

3.4. Запуск двигуна газонокосарки здійснювати на холостому ходу.

3.5. Під час роботи стежити за чистотою вивантажувального жолоба і технічним станом робочого органа газонокосарки. Робота зі зношеними або ушкодженими елементами робочого органа (зубцями, кріпильними елементами тощо) може призвести до порушення балансу робочого органа.

3.6. Двигун газонокосарки має бути зупинений після потрапляння у робочий орган стороннього предмета, перед очищенням робочого органа або вивантажувального жолоба.

3.7. Під час роботи на схилах працювати поперек схилу.

3.8. Під час використання газонокосарки з бензиновим двигуном дотримуватися таких вимог безпеки:

3.8.1 Паливо переміщати й зберігати у спеціально призначених резервуарах із дотриманням вимог пожежної безпеки.

3.8.2 Заправляти паливо та виконувати його дренаж з паливного бака слід поза ме­жами приміщення.

3.8.3 Заборонено курити та користуватися відкритим вогнем під час роботи з паливом.

3.8.4 Не запускати двигун у замкненому приміщенні та іншому просторі, де можуть накопичуватися шкідливі робочі гази (діоксид вуглецю).

3.8.5 Не знімати кришку паливного бака та не доливати бензин під час роботи двигуна або поки двигун нагрітий.

3.8.6 У разі розливання бензину не запускати двигун на цьому місці, а перемістити машину вбік і уникати появи будь-яких джерел запалювання на місці розливання бензину.

3.9. Під час роботи з газонокосаркою заборонено:

3.9.1. Виконувати роботи босоніж або у відкритих сандалях (слід використовувати спецвзуття).

3.9.2. Виконувати роботи на дуже крутих схилах (із кутом нахилу до горизонту від 45º і  більше).

3.9.3. Використовувати газонокосарку з електроприводом на мокрій траві.

3.9.4. Допускати знаходження частин тіла у зоні дії обертових частин машини, виконувати роботи за наявності людей або тварин у робочій зоні.

3.9.5. Використовувати несправну газонокосарку, зі знятими або ушкодженими огорожами, без запобіжних пристроїв (дефлектора або уловлювача).

3.9.6. Запускати машину, якщо робоча поверхня не є трав’яною.

3.9.7. Зберігати газонокосарку з бензином у її баку всередині приміщень.

3.9.8. Самостійно розбирати та ремонтувати привідну частину машини газонокосарки.

3.10. Дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил особистої гігієни.

3.11. Про всі несправності, що були виявлені під час роботи, інформувати керівника.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Очистити корпус та робочий орган газонокосарки.

4.2. У разі використання газонокосарки з електроприводом від’єднати від мережі електроживлення та згорнути кабель (подовжувач).

4.3. У разі використання газонокосарки з бензиновим двигуном злити у спеціальний резервуар залишки бензину.

4.4. Покласти комплектні частини газонокосарки у передбачену для зберігання робочу сумку. Підготувати газонокосарку до перенесення.

4.5. Покласти газонокосарку в призначене для зберігання місце. Зберігати газонокосарку очищеною.

4.6. Повідомити відповідального керівника робіт про всі несправності та дефекти, що мали місце під час роботи.

4.7. Для прибирання робочого місця та засобів виробництва у кінці зміни має бути надано необхідний час.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі погіршення самопочуття, отримання травми та з будь-яких інших причин, що вимагають припинення роботи, інформувати за телефоном відповідальну особу та діяти за її вказівками.

5.2. Під час робіт із газонокосаркою можуть виникнути такі аварійні ситуації:

- порізи або забиття незахищених частин тіла внаслідок дії ріжучого інструменту, частинок трави та інших матеріалів, що перебувають на газоні;

- ураження електричним струмом внаслідок пошкодження або захисних пристроїв, що запобігають доступу до частин, що перебувають під напругою (у разі використання газонокосарки, що має електродвигун);

- опіки внаслідок загоряння паливо-мастильних матеріалів (у разі використання газонокосарки, що має бензиновий двигун).

5.3. У разі виявлення несправності газонокосарки, що впливає на безпеку праці, припинити роботу та замінити її на справну.

5.4. Припинити роботу за поганих метеорологічних умовах (дощ, туман тощо). Не допускається скошувати мокру траву або працювати в умовах підвищеної вологості газонокосаркою з електродвигуном.

5.5. У разі нещасного випадку або раптового захворювання надати першу домедичну допомогу потерпілому, за необхідності викликати швидку медичну допомогу або доправити потерпілого до найближчого лікувального закладу.

5.6. Домедичну допомогу потерпілим надавати згідно з Інструкцією про порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, яка діє на підприємстві.

5.7. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю чи здоров’ю працівників і не призведе до аварії.

| _____________________________________ (посада керівника підрозділу (організації) — розробника) | ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

| _____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Керівник (фахівець)
із правових питань

| _____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи та посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.