________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ____________________________ (посада роботодавця _________________________________ і найменування підприємства) _______________________ № ______ (число, місяць, рік) |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № ____

для газозварника (газорізальника)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція з охорони праці для газозварника (газорізальника) встановлює вимоги безпеки під час виконання газополум’яних робіт на тимчасових робочих місцях із використанням нестаціонарного (переносного або пересувного) газозварювального або газорізального обладнання — ацетиленового генератора (далі — генератор), який є джерелом одержання ацетилену з карбіду кальцію.

1.2. Працювати газозварником може особа віком не молодше 18 років, яка пройшла попередній медичний огляд (визнана здатною виконувати зварювальні роботи). Газозварник проходить періодичні медичні огляди в установленому на підприємстві порядку.

1.3. Жінки не допускаються до виконання газополум’яних робіт.

1.4. Газозварник повинен мати відповідну професійну кваліфікацію. До виконання зварювальних робіт під час виготовлення, монтажу та ремонту підіймальних споруд, котлів і посудин, що працюють під тиском, газозварник повинен пройти атестацію в установленому законодавством порядку.

1.5. Новоприйнятий працівник проходить вступний інструктаж із питань охорони праці.

1.6. Газозварник проходить за цією Інструкцією перед початком роботи на виробничій дільниці первинний інструктаж, а потім через кожні три місяці — повторний інструктаж.

Результати інструктажів заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці, де ставлять свої підписи особа, яка проводила інструктаж, і працівник.

1.7. Газозварник проходить:

- спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці;

- навчання і перевірку знань із питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), а також інструктаж за Інструкцією з пожежної безпеки.

1.8. Перед допуском до самостійної роботи газозварник проходить стажування в установленому на підприємстві порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, ознайомлення з технологією проведення газополум’яних робіт і технологічними пристроями, вивчення інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та з експлуатації газополум’яного обладнання.

1.9. Під час улаштування на роботу газозварник ознайомлюється під підпис з умовами праці та наявністю на його робочому місці небезпечних і шкідливих чинників.

1.10. Основні шкідливі та небезпечні чинники, що діють на газозварника:

- загоряння ацетилено-повітряної суміші (наприклад, при з’єднанні кисню з паливно-мастильними матеріалами);

- шкідливі компоненти у складі зварювальних матеріалів, що можуть впливати на шкіру, органи дихання, шлунковий тракт і слизові оболонки органів зору та нюху;

- ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання;

- рухомі частини технологічного обладнання та несучих елементів конструкцій, з якими виконуються роботи;

- захаращеність та недостатня освітленість робочої зони;

- шум, важкість та напруженість праці;

- дія метеорологічних умов (низькі температури взимку та високі влітку).

1.11. Газозварника забезпечують спецодягом, спецвзуттям відповідного розміру та зросту та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), перелік яких встановлює колективний (трудовий) договір підприємства з урахуванням галузевих нормативів:

| ЗІЗ | Строк носіння |
| --- | --- |
| Костюм бавовняний із вогнезахисним просоченням | 12 місяців |
| Черевики шкіряні | 12 місяців |
| Брезентові рукавиці або інші рукавиці з негорючих матеріалів | 1 місяць |
| Рукавиці-краги | 1 місяць |
| Каска, окуляри захисні | До зносу |
| На зовнішніх роботах взимку додатково |  |
| Куртка та брюки на утепленій підкладці | 36 місяців |
| Напівчоботи утеплені | 36 місяців |

1.12. Газозварника також забезпечують:

- захисним щитком (окуляри закритого типу) зі світлофільтрами та додатково захисним шоломом у разі виконання робіт у приміщеннях із низькою стелею;

- захисною каскою з підшоломником і жилетом сигнальним (на об’єктах будівництва);

- підставками (трапами-лежаками) з вогнетривких матеріалів для захисту від дії вологої холодної підлоги або металоконструкції під час робіт безпосередньо на підлозі;

- респіратором, захисними окулярами (протигазом) і гумовими рукавицями для робіт із карбідом кальцію (роздрібнення, вивантаження залишків мулового розчину з генератора).

1.13. Газозварник отримує для роботи:

- необхідні витратні матеріали (карбід кальцію);

- робочий інструмент і пристрої: струбцини, молоток, шліфувальну машинку для зачищення швів тощо;

- негорючий суцільний захисний екран (ширму, перегородку) заввишки не менше ніж 1,8 м — для робіт у місцях проходу людей.

1.14. Місце проведення зварювальних робіт має бути достатньо освітленим.

1.15. У робочій зоні проведення газополум’яних робіт мають бути засоби первинного пожежогасіння.

1.16. Газозварник повинен:

1.16.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (об’єктового режиму). Не перебувати на робочому місці у нетверезому стані або у стані наркотичного сп’яніння.

1.16.2. Користуватись спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.

1.16.3. Користуватись справним газополум’яним обладнанням, робочим інструментом і пристроями.

1.16.4. Виконувати лише роботу, доручену керівником робіт і за якою пройшов інструктаж.

1.16.5. Не захаращувати робоче місце.

1.16.6. Не допускати у робочу зону сторонніх осіб.

1.16.7. Дотримувати правил пожежної безпеки. Не зберігати легкозаймисті матеріали у побутових і виробничих приміщеннях, курити у спеціально відведених місцях.

1.16.8. Уміти користуватися засобами пожежогасіння.

1.16.9. Дотримувати вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.16.10. Уміти надавати першу домедичну допомогу.

1.16.11. Дотримувати вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. Не зберігати і не вживати їжу на робочому місці.

1.17. Під час проведення газополум’яних робіт у приміщеннях (закритих спорудах) робоче місце газозварника має забезпечуватися припливно-витяжною вентиляцією.

1.18. Газозварника допускають до роботи з ручним інструментом і до вантажно-розвантажувальних робіт лише після інструктажу за відповідними інструкціями з охорони праці. Усі трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи мають бути механізовані.

1.19. Перед газополум’яними роботами на висоті (на засобах підмощування) газозварник проходить інструктаж за відповідною інструкцією з охорони праці.

1.20. Газозварника забезпечують спеціальною тарою зі щільною кришкою для вивантаження з генератора мулового розчину. На території підприємства має бути улаштовано мулову яму або спеціальний резервуар для зберігання мулового розчину. Відкриті мулові ями огороджують, а у закритих ямах облаштовують негорючі перекриття, обладнані витяжною вентиляцією та люками для видалення мулу.

Заборонено курити та застосовувати джерела відкритого вогню у радіусі менше ніж 10 м від місць зберігання мулового розчину.

1.21. Газозварник повинен пересуватися по території підприємства або виробничого об’єкта тільки встановленими маршрутами. У темний час доби ходити лише по добре освітленій місцевості та за необхідності користуватися переносними засобами освітлення.

1.22. У разі погіршення самопочуття під час виконання трудових обов’язків припинити роботу, попередити керівника та звернутися по медичну допомогу.

1.23. За порушення вимог цієї Інструкції працівника притягують до відповідальності згідно із чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати наряд-допуск на виконання газополум’яних робіт.

2.2. Надягти спецодяг, спецвзуття та підготувати ЗІЗ. Для того щоб запобігти потраплянню гарячого матеріалу в складки одягу, брезентову куртку та брюки надягати навипуск.

Не використовувати рукавиці та спецодяг із синтетичних матеріалів типу лавсан, капрон, що можуть займатися від іскор і бризок розплавленого металу, спікатися при зіткненні з нагрітими поверхнями.

Не використовувати взуття з відкритою шнурівкою.

2.3. Перевірити достатність освітлення робочої зони, а у разі проведення робіт у приміщенні — наявність припливно-витяжної вентиляції. Оглянути та перевірити справність балона з киснем, робочого інструменту, пристроїв, засобів первинного пожежогасіння.

2.4. Підготувати до роботи генератор відповідно до інструкції з його експлуатації. Очистити, змастити різьбові з’єднання та інші робочі поверхні.

2.5. Перевірити технічний стан кошика для карбіду кальцію та герметичність роз’ємних з’єднань, за необхідності усунути нещільності.

Перевірити рівень рідини у запобіжному затворі генератора. Очищення від накопичення мулу в генераторі проводити алюмінієвим скребком.

Воду в генератор залити чисту та холодну — повторне використання води призводить до замулювання або перегрівання генератора, що може спричинити вибух.

2.6. Перевірити зовнішнім оглядом справність конструктивних елементів газополум’яного обладнання і впевнитись у надійності з’єднань.

Довжина газового рукава не має перевищувати 30 м, а під час виконання монтажних робіт — 40 м. Використовувати газові рукави понад 40 м дозволяється лише у виняткових випадках із письмового дозволу особи, яка видала наряд-допуск.

Мінімальна довжина частин газових рукавів, що з’єднуються, має бути 3 м (кількість частин — не більше трьох).

Перед приєднанням газового рукава до пальника або різака продути його робочим газом. Ніпелі та штуцери для приєднання газових рукавів не повинні мати гострих країв, щоб не пошкодити газових рукавів.

Газовий рукав закріпити на приєднувальних ніпелях апаратури (пальника, різака та редуктора) за допомогою спеціальних хомутів. Допускається замість хомутів закріплювати газові рукави не менше ніж у двох місцях м’яким відпаленим (в’язальним) дротом уздовж ніпеля. На ніпелях водяних затворів газовий рукав щільно натягувати, але не закріплювати.

2.7. У разі використання генератора в умовах мінусових температур повітря попередньо відігріти до плюсової температури газове обладнання (вентильний кран, захисний пристрій, запобіжний клапан і манометр) без застосування відкритого вогню, електричних нагрівальних приладів і посудин, що нагрівалися на відкритому вогні.

До початку використання газових рукавів, що зберігаються при мінусовій температурі, витримати їх протягом 24 год при кімнатній температурі.

Не сколювати лід із генератора. Генератор захищати теплоізолювальними матеріалами (чохлом), використовувати рідину з низькою температурою замерзання (антифриз).

2.8. Готуючи генератор до роботи, завантажити карбід кальцію у сухий чистий кошик розміром кусків 25—80 мм рівними шарами без струшування та втрамбовування.

Кількість карбіду кальцію має відповідати витраті ацетилену та намічуваній тривалості роботи. Одноразове завантаження кошика карбідом кальцію не має перевищувати допустиме.

2.9. Для функціонування генератора опустити рукояткою кошик для замочування карбіду кальцію та зафіксувати його залежно від режиму відбору кількості ацетилену.

Під час зарядження та перезарядження генератора дотримувати вимог, передбачених інструкцією з його експлуатації.

2.10. За наявності тиску в генераторі відкрити вентильний кран і запалити пальник, спрямувавши струмінь газів від себе, та після короткочасного продування газових рукавів запалити відкритим вогнем суміш газів.

2.11. Під час запалювання та гасіння пальника (різака) дотримувати певної черговості використання вентильних кранів: при запалюванні спочатку відкривати кисневий кран, а потім ацетиленовий. Під час гасіння вентильні крани закривати у зворотній послідовності.

2.12. Під час роботи генератора стежити за тиском у генераторі за показами манометра або індикатора середнього тиску ацетилену, а також за наявністю витоків газу з вентильного крана, пробок і на з’єднаннях (місця можливого витоку газу визначати омилюванням мильним розчином).

2.13. Заборонено завантажувати карбід кальцію:

- завищеної грануляції, у мокрий кошик або за наявності води у газозбірнику;

- проштовхуючи його у лійку генератора за допомогою металевих прутиків та інших засобів, виконаних із матеріалів, здатних до іскроутворення;

- понад визначену інструкцією з експлуатації норму одноразового завантаження;

- понад половину об’єму кошика (для генератора типу «вода на карбід»).

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Газозварник має право працювати тільки на закріпленому за ним газополум’яному обладнанні.

3.2. Під час газополум’яних робіт використовувати ЗІЗ, спецодяг, брюки надягати навипуск спецвзуття, рукавиці мають бути без слідів мастила, жирів, палива та інших горючих речовин.

3.3. Не використовувати несправні запобіжні пристрої (водяний затвор, клапани) і спрацьовані різьбові з’єднання.

3.4. Ацетиленовий генератор встановити на відкритому майданчику (під навісом) або у добре провітрюваному приміщенні у вертикальному положенні. Генератор має бути встановлений у такому місці, щоб він не зазнавав ударів і поштовхів.

3.5. Генератор транспортувати у вертикальному положенні, надійно закріпленим та у незарядженому стані. Переносити генератор слід за передбачені для цього ручки. Не використовувати генератор як засіб підмощування і сидіння.

3.6. Заборонено працювати від одного генератора двом і більше газозварникам.

3.7. На корпусі генератора мають бути чітко зазначені інвентарний номер (реєстраційний заводський номер), тип апарата, термін наступного випробування, цехова або дільнична належність, має бути напис «Ацетилен. Небезпечно».

3.8. Не розташовувати генератор на відстані менше ніж 10 м від місць відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору повітря компресорами, вентиляторами або в інших місцях, де існує небезпека нагрівання інфрачервоним випромінюванням, наприклад котельні.

Генератор розміщувати на відстані не менше ніж 5 м від балонів із киснем і горючими газами.

Мінімальний радіус небезпечної зони робіт становить 5 м при висоті місця проведення газополум’яних робіт над рівнем підлоги або прилеглої території до 2 м, відповідно у радіусі 4 м при висоті 2 м, 9 м — 3 м, 10 м — 4 м, 11 м — 6 м, 12 м — 8 м, 13 м — 10 м, 14 м — понад 10 м.

3.9. Допускається встановлювати генератори у виробничих і житлових приміщеннях, якщо:

- приміщення мають об’єм не менше ніж 300 м3 на кожен апарат і можуть провітрюватися;

- або мають об’єм не менше ніж 100 м3, при цьому генератор встановлений в одному, а газополум’яні роботи виконують в іншому (суміжному) приміщенні.

3.10. У місцях установлення генератора вивісити табличку (плакат) із написом: «Стороннім вхід заборонений: вогненебезпечно», «Не проходити з вогнем».

3.11. Заборонено встановлювати генератор:

- у нахиленому положенні та разом із кисневим балоном;

- у місцях проходу та скупчення людей, проїзду транспорту, у під’їздах і на сходових клітках житлових будинків;

- у закритих, неосвітлюваних, непровітрюваних приміщеннях, у приміщеннях, де можливе виділення легкозаймистих речовин (сірка, фосфор) або речовин (наприклад, хлор), що утворюють із ацетиленом вибухові суміші.

3.12. У місцях проведення газополум’яних робіт будівельні конструкції, настили підлоги, оздоблення з горючих матеріалів, горючі частини обладнання та ізоляцію захистити від потрапляння на них іскор суцільним негорючим екраном висотою не менше ніж 1,8 м, покривалом із негорючого теплоізоляційного матеріалу чи в інший спосіб, наприклад полити водою.

3.13. Заборонено проводити газополум’яні роботи на інженерних мережах і посудинах, що перебувають під тиском, на діючому електрообладнанні, зовні та усередині посудин з-під горючих або інших хімічних речовин до повного очищення від залишків цих речовин.

3.14. Не виконувати одночасно газополум’яні та лакофарбувальні роботи тощо.

3.15. Під час виконання газополум’яних робіт заборонено:

- улаштовувати газові рукави так, що може призвести до їх пошкодження під час проходу працівників, руху транспортних засобів, дії шкідливих речовин та інших засобів виробництва;

- користуватися одягом і рукавицями зі слідами на них мастила, жиру, бензину та інших горючих рідин;

- підігрівати метал пальником (різаком) із використанням лише ацетилену — без підключення кисню;

- під час виконання робіт тримати газові рукави під пахвою, на плечах або затискати їх ногою;

- проводити ремонт пальників, різаків, редукторів та іншого газового обладнання на робочому місці.

3.16. Зварювальні роботи на висоті виконувати лише з інвентарних засобів підмощування (помосту, риштовань) після вжиття заходів щодо загоряння горючих, наприклад дерев’яних, елементів конструкцій та перебування людей у небезпечній зоні, пов’язаній з висотою проведення робіт.

Не використовувати ненадійні, випадкові опори, зокрема генератор, як засоби підмощування, а також виконувати газополум’яні роботи з приставних драбин.

3.17. Під час роботи газові рукави захищати від можливих пошкоджень відкритим вогнем, перекручення та заломлення. У разі виявлення на газових рукавах дефектів зіпсовані місця вирізати, окремі частини газового рукава з’єднати спеціальними двосторонніми шланговими ніпелями.

3.18. У разі запалення пальника (різака) спочатку відкрити вентильний кран ацетилену, а потім вентильний кран кисню, а у разі гасіння — діяти у зворотному порядку. У разі виникнення зворотного удару детонаційного горіння ацетилено-кисневої суміші терміново закрити вентильні крани на пальнику (різаку) та на генераторі біля захисного пристрою. Вивести шток із кошиком із положення замочування у крайнє верхнє положення. Визначити причину виникнення зворотного удару, ліквідувати її та відновити працездатність захисного пристрою.

3.19. Кожні дві години проведення газополум’яних робіт і після кожного зворотного удару (за відсутності тиску газу в генераторі) перевіряти рівень води у запобіжному затворі генератора, а після кожного проникнення у водяний затвор полум’я перевірити герметичність генератора.

3.20. У разі виявлення під час роботи генератора нещільності з’єднань діяти у такому порядку:

- вивести кошик з карбідом кальцію у верхнє положення замочування;

- через запобіжний клапан випустити ацетилен з генератора до встановлення атмосферного тиску;

- виконати додаткове затягування з’єднань. При цьому, щоб збільшити зусилля затягування з’єднань, не слід застосовувати допоміжних пристроїв до ключів і ручки кришки.

Якщо після цих заходів пропуски газу повторюватимуться, ацетилен випустити через запобіжний клапан до повного розкладання карбіду кальцію, генератор здати в ремонт.

3.21. Газополум’яні роботи проводити відповідно до технологічного регламенту. До початку робіт оброблювану деталь (конструкцію) надійно закріпити. Оброблення дрібних і малогабаритних (масою до 15 кг) виробів проводити на зварювальному столику.

3.22. Під час різання несучих конструкцій, деталей, ферм, балок, станин, металевого брухту необхідно вживати заходів щодо запобігання травмування внаслідок падіння відрізаної частини.

3.23. Під час робіт контролювати тиск ацетилену в генераторі. Якщо тиск у генераторі піднявся та наближається до максимально допустимого робочого 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), зменшити замочування карбіду кальцію шляхом пересування кошика. Під час пониження тиску в генераторі нижче 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) збільшити замочування карбіду кальцію.

Якщо тиск у генераторі зріс вище гранично допустимого робочого (навіть після зменшення замочування карбіду кальцію) і запобіжний клапан не спрацював, випустити газ через пальник в атмосферу до зниження тиску нижче максимально допустимого робочого та вжити заходів для найшвидшого повного відпрацювання заряду генератора, при цьому забезпечувати контроль за тиском у генераторі та не виконувати газополум’яних робіт.

3.24. У разі перерви у відборі ацетилену встановити положення кошика з карбідом кальцію у крайнє верхнє положення та через 15–30 с закрити вентильний кран.

3.25. У разі перезарядження видалений з генератора муловий розчин завантажити у спеціальну тару зі щільною кришкою.

3.26. Під час робіт з ацетиленовим генератором заборонено:

- застосовувати додаткові засоби для збільшення зусилля управління органами (ручками) регулювання;

- відкривати кришку завантажувального пристрою реторти генератора до випуску газу, що перебуває під тиском;

- прискорювати реакцію утворення ацетилену струшуванням або похитуванням корпусу генератора, що працює;

- залишати перекритим вентильний кран для подачі кисню на різак з відкритим вентилем на балоні;

- під час роботи або у перервах відбору газу залишати завантажений генератор без нагляду, передавати газополум’яне обладнання стороннім особам;

- транспортувати генератор за наявності у ньому ацетилену або залишків мулового розчину.

3.27. Під час роботи генератора в умовах мінусових температур не допускати перерви у відбиранні ацетилену. Перед кожним перезаряджанням генератора та після закінчення роботи зняти з генератора вентильний кран і захисний пристрій, продути їх через вхідні штуцери для видалення конденсату. Видалити конденсат із газових рукавів.

Замерзле газове обладнання зовні відігріти парою або гарячою водою без слідів мастила у добре провітрюваному теплому приміщенні на відстані не ближче 10 м від джерел відкритого вогню, іскор, розжареного металу, електронагрівальних приладів.

3.28. Карбід кальцію зберігати у відокремлених сухих, вентильованих, вогнестійких приміщеннях із легкою покрівлею та зовнішнім електроосвітленням.

Барабани з карбідом кальцію розкривати за допомогою спеціального інструменту, що унеможливлює утворення іскри, наприклад, молоток з алюмінію.

Не використовувати в генераторі карбідний пил.

3.29. Заборонено зберігати:

- пошкоджені барабани з карбідом кальцію у робочій зоні;

- понад один барабан з карбідом кальцію у відкритому вигляді;

- барабани з карбідом кальцію та балони зі стисненим і зрідженим газом в одному приміщенні;

- карбід кальцію у підвальних приміщеннях і низьких затоплюваних місцях.

3.30. Заборонено застосовувати мідний інструмент для розкриття барабанів із карбідом кальцію, а мідь — як припій для паяння ацетиленової апаратури та у тих місцях, де можливе стикання з ацетиленом.

3.31. Випробування, технічне обслуговування та ремонт газозварювального обладнання проводити у спеціально обладнаних майстернях у порядку, визначеному інструкцією, відповідно до затвердженого графіка у такі строки:

- перевірка на герметичність усіх з’єднань генератора мильною емульсією при робочому тиску — не рідше ніж раз на тиждень;

- перевірка щільності прилягання зворотного клапана до сідла генератора — не рідше ніж раз на 15 днів (двічі на місяць) трикратним відкриванням клапана, за умови повної відсутності тиску з очищенням та промиванням внутрішньої поверхні генератора;

- перевірка різаків і пальників на газонепроникність і горіння — не рідше ніж раз на місяць;

- огляд усього газового обладнання, випробування редукторів на герметичність та газових рукавів (шлангів) на міцність — не рідше ніж раз на три місяці;

- перевірка на герметичність усіх з’єднань генератора за найбільшого робочого тиску — не рідше ніж раз на шість місяців;

- перевірка міцності запобіжного затвора генератора — не рідше ніж раз на рік гідравлічним тиском 6 МПа (60 кг/см2).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Роботи з генератором можуть бути завершені у разі повного використання (розкладання) карбіду кальцію та повного видалення газу через запобіжний клапан генератора.

4.2. Закрити вентильний кран на кисневому балоні.

4.3. Після зниження тиску до нуля зняти кришку, від’єднати кошик, промити та просушити його без застосування відкритого вогню.

4.4. Злити муловий розчин і воду з генератора, промити всі внутрішні відсіки генератора від мулового розчину, а з газових рукавів злити конденсат.

4.5. Видалений з генератора муловий розчин завантажити у спеціальну тару зі щільною кришкою, а потім злити у мулову яму або спеціальний резервуар. Заборонено розливати муловий розчин на території, зливати його у каналізацію, водойми, дренажі тощо.

4.6. Приміщення, де проводили роботи, провітрити та перевірити на відсутність ознак горіння.

4.7. Прибрати робоче місце та робочий інструмент. Зняті газові рукави згорнути в бухти разом із пальником і редуктором та покласти у спеціально відведене для зберігання місце.

Під час зберігання газові рукави захищати від дії прямого сонячного світла, попадання паливно-мастильних матеріалів та інших шкідливих речовин, що руйнують зовнішній шар газового рукава (гумовий або текстильний каркас).

4.8. Генератор зберігати у закритому на запірний пристрій приміщенні з природною вентиляцією з розгерметизованими горловиною та контрольно-зливним отвором.

4.9. У разі довготривалого зберігання генератор промити та висушити. Пошкоджені місця антикорозійного покриття підфарбувати. Захисний пристрій, вентильний кран, запобіжний клапан і манометр зняти з генератора, загорнути у поліетиленовий пакет і вкласти у корпус генератора. Усі різьбові з’єднання та робочі поверхні покрити мастилом та заглушити отвори.

4.10. Зняти спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ, очистити їх від пилу та іншого бруду, покласти у відведене для зберігання місце.

Заборонено зберігати чистий (домашній) і робочий одяг в одній шафі.

4.11. Вимити обличчя та руки водою з милом. За можливості прийняти душ.

4.12. Повідомити відповідального керівника робіт про всі несправності та дефекти, що сталися під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Під час газополум’яних робіт із використанням ацетиленового генератора можуть виникнути такі аварійні ситуації:

- вибух суміші ацетилену з повітрям і киснем;

- вибухи ацетиленових генераторів при зворотних ударах полум’я та попаданні в них кисню;

- вибухи карбідних барабанів при їх відкриванні за наявності в них ацетилено-повітряної суміші;

- вибухи кисневих редукторів при попаданні в них твердих предметів у вигляді окремих піщинок і при різкому відкриванні вентиля кисневого балона;

- вибухи балонів та інших посудин, що перебувають під час роботи під тиском, внаслідок наявності джерела запалювання, нагрівання, падіння, удару та інших порушень вимог безпечної експлуатації з балонами;

- пожежі; самозаймання та вибух при з’єднанні кисню з паливно-мастильними матеріалами;

- займання кисневих рукавів при зворотних ударах полум’я;

- займання під час різання при розміщенні їх біля джерела вогню або неправильному закріпленні газового рукава, що подає горючий газ;

- падіння відрізаної частини несучих конструкцій, з якими виконуються роботи (деталей, ферм, балок, станин, металевого брухту тощо).

5.2. Якщо під час робіт сталась аварійна ситуація або нещасний випадок, негайно припинити роботу, встановити рукоятку кошика у положення, у якому буде припинено замочування карбіду кальцію, і перемістити газополум’яне обладнання у безпечне місце.

Інформувати про подію відповідальних осіб підприємства. Самостійно усувати порушення в роботі електрозварювального обладнання заборонено.

5.3. У разі загоряння газового рукава під час газополум’яних робіт заломити газовий рукав біля місця загоряння з боку генератора й закрити вентильні крани на генераторі та кисневому балоні.

5.4. У разі зависання або замулювання карбіду кальцію вийняти кошик із генератора з невідпрацьованим повністю карбідом кальцію після остигання генератора (не менше ніж одна година після вимкнення) і зниження тиску в генераторі до атмосферного.

5.5. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) у приміщенні вжити можливих заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей, дотримуючись порядку дій відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

Заборонено гасити загоряння карбіду кальцію водою. У цьому разі використовувати вуглекислотні вогнегасники.

5.6. У разі неможливості загасити пожежу власними силами викликати пожежно-рятувальні підрозділи за телефоном 101 і забезпечити евакуацію людей. Під час виклику назвати адресу об’єкта, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, повідомити своє прізвище.

Виконувати вказівки керівника робіт, представників пожежно-рятувальної служби щодо усунення аварійної ситуації.

5.7. У разі нещасного випадку надати потерпілому першу домедичну допомогу відповідно до Інструкції з надання першої домедичної допомоги. У разі подальшого погіршення самопочуття людини викликати швидку медичну допомогу.

5.8. У разі нещасного випадку зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та обладнання у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших людей і не призведе до більш важких наслідків.

| _____________________________________ (посада керівника підрозділу (організації) — розробника) | _________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

| _____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Керівник (фахівець)
із правових питань

| _____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи та посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці. У даному випадку це може бути головний технолог.