________________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ____________________________
(посада роботодавця

_________________________________
і найменування підприємства)

_______________________ № ______
(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № ___
для лаборанта хімічного аналізу

1. Загальні положення

1.1. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для лаборанта хімічного аналізу (далі — лаборант).

До складу робіт лаборанта входять, зокрема, роботи з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 № 15.

Під час виконання робіт із підвищеною небезпекою лаборант, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, які регламентують безпечне виконання робіт певного виду.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про охорону праці» осіб, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягають до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2. Лаборант має постійне робоче місце. До складу робіт, які він повинен виконувати, входять:

- проведення різноманітних аналізів хімічного складу речовин (за встановленими методиками);

- зважування речовин і матеріалів, що аналізуються, на терезах;

- приготування складних реактивів і перевірка їх придатності;

- проведення в лабораторних умовах синтезу за заданою методикою;

- оформлення і розрахунок результатів аналізу;

- складання лабораторних установок за наявними схемами;

- участь у розробленні нових методик для хімічних аналізів;

- проведення арбітражних аналізів і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3. До виконання робіт за цим фахом допускають осіб, які:

- досягли 18 років;

- пройшли медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, та не мають протипоказань;

- пройшли наркологічний огляд — якщо лаборант відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою КМУ від 06.11.97 № 1238, — та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, зокрема підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт із підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, і виявили задовільні результати під час перевірки знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4. Повторний інструктаж із питань охорони праці (за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводять раз на три місяці.

1.5. Перевірку знань з питань охорони праці проводяться щорічно.

1.6. Лаборант зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з’являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) за їх призначенням;

- дотримуватися зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи, не передбачені завданням;

- не знаходитися на робочому місці в позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7. У процесі роботи на лаборанта можуть впливати небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

Фізичні:

- небезпечне значення напруги в електричній мережі, замкнення якої може відбутися через тіло людини;

- підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

- підвищена загазованість або запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або понижена температура поверхні устаткування;

- гострі ребра, кромки на скляному посуді, трубках та іншому лабораторному обладнанні;

- недостатня освітленість робочої зони.

Хімічні: загальнотоксичні, подразнювальні, сенсибілізуючі, канцерогенні.

Психофізіологічні: нервово-психічні та фізичні перенавантаження.

1.8. Лаборанту видають безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ, які вибирають у залежності від умов праці й можливого впливу на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- костюм (сукняний, бавовняний з кислотозахисним просочуванням, бавовняний), халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням;

- черевики шкіряні, туфлі шкіряні, напівчеревики шкіряні, калоші гумові, чоботи гумові;

- рукавички гумові, рукавиці сукняні;

- фартух прогумований;

- окуляри захисні.

Для захисту органів дихання залежно від умов праці лаборанту видають протигаз відповідної марки. На зовнішніх роботах додатково видають куртку бавовняну на утеплювальній прокладці.

Під час виконання робіт певного виду, зокрема з підвищеною небезпекою (з легкозаймистими речовинами, з речовинами І та II класу небезпеки тощо), лаборанту додатково видають ЗІЗ, що передбачені інструкціями з охорони праці, які регламентують безпечне проведення цих робіт.

1.9. Лаборант зобов’язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки у ЗІЗ;

- утримувати в чистоті й порядку робоче місце;

- дбайливо й за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом та іншими ЗІЗ, утримувати їх у справному стані й чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, зокрема молочні, що видаються на підприємстві, у холодильниках, які для цього призначені.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. У разі змінної роботи з’явитися завчасно, щоб прийняти зміну. Перевірити та одягти ЗІЗ — спецодяг, спецвзуття тощо.

2.2. Оглянути (у разі змінної роботі — разом із лаборантом, якого змінюють) робоче місце й перевірити:

- справність обладнання, пристроїв, приладів, інструменту, посуду;

- наявність необхідних для роботи хімічних реактивів;

- наявність і справність засобів колективного захисту та засобів пожежогасіння;

- наявність проточної води, а за її відсутності — достатнього запасу води;

- укомплектованість аптечки (наявність нейтралізуючих, знезаражувальних і стерильних матеріалів);

- необхідний рівень освітлення.

2.3. Включити за 30 хв до початку роботи припливно-витяжну вентиляцію. При цьому спочатку слід включити витяжну вентиляцію, а потім — припливну.

2.4. Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (у разі змінної роботи — не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання лаборантом поставлених перед ним завдань, до їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час виконання роботи лаборант повинен керуватися інструкціями, методиками, методичними вказівками, розробленими й затвердженими у встановленому порядку з метою забезпечення безпечного виконання ним робіт з урахуванням специфічних особливостей конкретного підприємства.

3.2. Вимоги безпеки під час роботи з надзвичайно- й високонебезпечними речовинами.

3.2.1. Роботи з надзвичайно- й високонебезпечними речовинами проводити у спеціально обладнаних шафах, які мають отвори для рук із вмонтованими гумовими рукавичками та місцевий відсмоктувач.

3.2.2. Рідкі речовини заливати в посудину сифоном або спеціальними піпетками з гумовою грушею.

3.2.3. Подрібнювати тверді речовини в закритих ступках і зважувати під тягою із застосуванням ЗІЗ.

3.2.4. Пролиті надзвичайно- й високонебезпечні рідини негайно знешкодити та змити водою. Просипані речовини зібрати, а ділянку, на яку вони попали, знешкодити й ретельно промити водою.

Знешкоджувати шкідливі речовини згідно з вимогами відповідних інструкцій.

3.2.5. Нагрівати речовини в круглодонних колбах на водяних, масляних або піщаних банях. Не застосовувати відкрите полум’я.

3.2.6. Використані фільтри й папір мають бути дегазовані у відповідному розчині та знищені.

3.2.7. Залишки розчинів надзвичайно небезпечних речовин, які необхідні для поточної роботи, щодня після закінчення робочого дня здавати відповідальній особі.

3.2.8. Забруднений надзвичайно небезпечними речовинами спецодяг підлягає негайній дегазації і передачі для прання.

3.3. Вимоги безпеки під час роботи з легкозаймистими й горючими рідинами (далі — ЛЗР і ГР).

3.3.1. Доставляти ЛЗР і ГР у лабораторію у щільно закритому посуді, який поміщають у металевий ящик із ручками.

3.3.2. Роботи з ЛЗР і ГР виконувати у витяжній шафі з працюючою вентиляцією. При цьому газові пальники та електронагрівні прилади повинні бути вимкненими.

3.3.3. Під час перегонки ЛЗР і ГР постійно слідкувати за роботою холодильника.

3.3.4. Не нагрівати на водяних банях речовини, які можуть вступати в реакцію з водою з вибухом або виділенням газів.

3.3.5. У разі випадкових проливів ЛЗР (бензину, сірковуглецю тощо), а також у випадку витоку горючих газів негайно виключити всі джерела відкритого полум’я, вимкнути електронагрівні прилади. Місце проливу рідини засипати піском, забруднений пісок зібрати дерев’яним совком (лопатою). У разі витоку горючих газів вжити заходів щодо виявлення та усунення причин появи газу.

3.3.6. Посуд, у якому проводили роботи з ЛЗР і ГР, після закінчення роботи негайно промити.

3.3.7. Не виливати ЛЗР і ГР у каналізацію. Відпрацьовані рідини збирати роздільно в спеціальну тару, яка щільно закривається, і передавати із лабораторії для регенерації або знищення.

3.3.8. Спецодяг, забруднений ЛЗР і ГР, негайно замінити, щоб запобігти його спалахуванню.

3.4. Вимоги безпеки під час виконання роботи з лужними металами.

3.4.1. Щоб запобігти вибуху під час роботи з лужними металами, не допускати стикання їх із водою або галогеновмісними сполуками у разі відсутності розчинників.

3.4.2. Транспортувати банки з лужними металами слід упакованими в металеві ящики й присипаними азбестовим кришивом. Не кидати й не перекидати банки та ящики.

3.4.3. Різати лужні метали необхідно на фільтрувальному папері сухим гострим ножем. Відходи збирати роздільно в товстостінний посуд, заливши їх повністю обезводненим гасом або мастилом.

3.4.4. Посуд і прилади, в яких знаходились лужні метали, після видалення їх залишків обробити етанолом, а потім промити водою.

3.4.5. Працювати з лужними металами в захисних окулярах і гумових рукавичках.

3.5. Вимоги безпеки під час роботи з перекисними сполуками.

3.5.1. Роботи з концентрованим перекисом водню, органічними й неорганічними перекисами виконувати в герметичній апаратурі з використанням захисних екранів.

3.5.2. Подрібнення і просіювання невеликої кількості неорганічних перекисів виконувати у спеціальній камері з негорючого матеріалу.

3.5.3. При проведенні синтезу перекисів і їхніх ефірів забезпечити ефективне охолодження. Щоб запобігти вибухам перекисних сполук, не переганяти ефіри досуха. Під час перегонки в колбі слід залишити невелику кількість ефіру.

3.5.4. Не допускати зіткнення слідів вологи й пірофорних матеріалів із перекисними сполуками.

3.5.5. Речовини, схильні до утворення перекисів, зберігати в інертному середовищі та за відсутності світла.

3.5.6. Не збовтувати посудини з перекисними сполуками, тому що процес розкладу, який розпочався, миттєво наростає і призводить до вибуху.

3.5.7. Розлитий рідкий перекис засипати піском, не використовувати при цьому ганчір’я для видалення слідів перекису.

3.6. Вимоги безпеки під час роботи з кислотами й лугами.

3.6.1. Щоб запобігти опікам під час роботи з кислотами й лугами, слід користуватися захисними окулярами та іншими відповідними ЗІЗ.

3.6.2. Переливати кислоти, луги та інші їдкі рідини за допомогою скляних сифонів із грушею. Розливати концентровані кислоти (азотну, сірчану, соляну) необхідно при включеній вентиляції у витяжній шафі.

3.6.3. Не зберігати розчини лугів і концентрованих кислот у тонкостінному скляному посуді.

3.6.4. Склянки з кислотами, лугами та іншими їдкими речовинами переносити в спеціальних ящиках (дерев’яних або металевих), викладених азбестом.

3.6.5. Набирати кислоти й луги в піпетки із застосуванням гумової груші.

3.6.6. Під час приготування розчинів сірчаної, азотної та інших кислот їх необхідно приливати у воду тонкою цівкою при безперервному помішуванні. Не приливати воду в кислоту.

3.6.7. Відпрацьовані кислоти й луги збирати роздільно у спеціальний посуд і після нейтралізації зливати в каналізацію або в інше спеціально відведене для цього місце.

3.6.8. Розчиняти тверді луги необхідно, повільно додаючи їх невеликими шматочками до води при безперервному помішуванні. Шматочки лугів брати щипцями.

3.6.9. При змішуванні речовин, у процесі якого виділяється тепло, користуватися термостійким товстостінним скляним або фарфоровим посудом.

3.6.10. Розлиті кислоти або луги негайно засипати піском, нейтралізувати, а після цього прибрати у відведене для цього місце.

3.7. Вимоги безпеки під час роботи з хлором і його сполуками, ціаністими сполуками, арсеном, ртуттю, метанолом.

3.7.1. Зберігати кисневі сполуки хлору в розчинах. Випадково розпорошені кисневі сполуки хлору ретельно зібрати м’якою волосяною щіткою, а місце розпорошення промити водою.

3.7.2. При розпакуванні ціаністих сполук не допускати їх розпилення. Випадково просипану ціаністу сіль ретельно зібрати в спеціальний посуд. Підлогу й поверхню, забруднені ціанистими солями, негайно знешкодити й декілька разів промити чистою водою. У разі випадкового проливу розчину ціанистих сполук місце проливу знешкодити, засипати піском, а потім видалити пісок у відведене для цього місце. Не доторкатися незахищеними руками до ціанистих сполук.

3.7.3. Роботи із займистими або горючими сполуками арсену виконувати за наявності захисного екрана та в захисних окулярах.

Прилади й посуд, що використовувалися під час роботи із сполуками арсену, знешкодити — інертним газом, водою у великій кількості тощо. Пролиту рідину, яка містить сполуки арсену, засипати тирсою або піском, а потім обережно зібрати й знищити.

3.7.4. Під час роботи зі ртуттю користуватися товстостінним посудом або посудом із небиткого скла. При наливанні ртуті в трубки користуватися лійкою з відтягнутим кінцем. Апаратуру, яку використовували під час роботи зі ртуттю, перед здаванням до складу або в майстерню ретельно очистити від ртуті.

Відпрацьовану ртуть зберігати під шаром обезводненого гасу або трансформаторного мастила у спеціально відведеному місці. Не виливати ртуть у каналізацію.

3.7.5. Працювати з метанолом у витяжних шафах. Наливати метанол в ємкості необхідно сифонами, зарядженими вакуумом, або самопливом. Переливання метанолу сифонами із засмоктуванням ротом заборонено.

3.7.6. Для роботи в лабораторії виписувати не більше добової потреби метанолу. У випадку, якщо метанол використаний не повністю, його залишок здати до складу або закрити в неспалимій шафі, яку слід опечатати.

У приміщеннях, де зберігається метанол, не зберігати етиловий спирт.

3.7.7. Не використовувати метанол не за призначенням, не передавати його в інший підрозділ без відповідного дозволу.

3.7.8. Тару після вивільнення від метанолу негайно двічі промити водою. Цю операцію виконувати під наглядом відповідальної особи. Пролитий метанол негайно змити великою кількістю води.

3.8. Вимоги безпеки під час роботи зі скляним посудом.

3.8.1. Скляний посуд — тонкостінні хімічні склянки й колби зі звичайного скла — не нагрівати на відкритому вогні без азбестової сітки.

3.8.2. При змішуванні або розведенні речовин, які супроводжуються виділенням тепла, користуватися термостійким скляним або фарфоровим посудом.

3.8.3. Під час нагрівання рідини в пробірці її необхідно тримати гак, щоб отвір був спрямований у бік від себе та людей, що знаходяться поруч.

3.8.4. Запаяні ампули розкривати після їх охолодження до температури нижчої від температури кипіння запаяної в них речовини. Після охолодження ампулу загорнути в рушник, зробити надріз ножем або напилком на капілярі, а потім відламати його.

3.8.5. Всі операції з ампулами проводити у захисних окулярах, не дістаючи ампули із захисної оболонки, у витяжній шафі.

3.8.6. Щоб запобігти травмуванню під час різання скляних трубок, збирання і розбирання приладів, вузлів, виготовлених зі скла, необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

- скляні трубки малого діаметру ламати після надрізу їх напилком або спеціальним ножем для різання скла;

- просвердлена пробка, в яку вставляють скляну трубку, не повинна упиратися в долоню, її слід тримати за бокову поверхню;

- трубку необхідно тримати якомога ближче до кінця, що вставляється в пробку.

3.8.7. Знешкоджувати й видаляти залишкі речовин зі скляного хімічного посуду, якщо змога, одразу після його вивільнення. При цьому надіти захисні окуляри, гумові рукавички, фартух. Знешкоджувати посуд слід у витяжній шафі.

Застосовувати розчинники для миття посуду тільки у виняткових випадках, при цьому дотримуватись відповідних заходів безпеки.

3.9. У разі виявлення під час роботи порушення, неполадок, які можуть завадити безпечному веденню роботи або призвести до аварійної ситуації, а також у разі нещасного випадку негайно повідомити безпосередньому керівнику й надати домедичну допомогу потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події, якщо змога, зберігати обстановку та обладнання в такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Ужити заходів, щоб не допустити подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце. У випадку змінної роботи підготуватися для здачі зміни та здати зміну у встановленому на підприємстві порядку.

У разі однозмінної роботи:

- вимкнути електроприлади;

- закрити водяні крани, вентилі газових балонів;

- погасити пальники та інші нагрівальні прилади;

- герметично закрити посуд із реактивами;

- відключити вентиляцію через 15—20 хв після закінчення роботи.

4.2. Зняти й прибрати у відведене для цього місце спецодяг та інші ЗІЗ.

4.3. Вимити лице й руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.4. Повідомити безпосередньому керівнику про всі недоліки, які траплялися в процесі роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Характерні ознаки можливих аварійних ситуацій у процесі роботи лаборанта:

- розгерметизація лабораторних установок, обладнання з проникненням токсичних, вибухопожежонебезпечних речовин у виробниче середовище;

- проливи значних кількостей надзвичайно небезпечних і високонебезпечних речовин;

- раптове припинення роботи вентиляції;

- поява джерел запалювання в обладнанні та поза ним;

- коротке замикання в електрокомунікаціях, електрообладнанні;

- загоряння обладнання, хімічних речовин тощо.

5.2. У разі аварійної ситуації лаборант повинен діяти відповідно до вимог методичних вказівок, методик, інструкцій, згідно з якими виконують роботу в лабораторії, і вказівок безпосереднього керівника.

5.3. У разі пожежі припинити роботу, вимкнути електрообладнання, вентиляцію і діяти відповідно до вимог інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4. У разі нещасного випадку до прибуття швидкої медичної допомоги надати першу допомогу потерпілому.

Конкретні дії щодо надання домедичної допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладають в інструкції з надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та яку вивчає лаборант під час проходження навчання та інструктажів з питань охорони праці.

| _____________________________________ (посада керівника підрозділу (організації) — розробника) | ____________ (підпис) | _____________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________	_____________________
       (підпис)		              (прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець)
із правових питань

_____________	_____________________
           (підпис)		                (прізвище, ініціали)

Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи та посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.