____________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ _____________________ (посада керівника підприємства) _________ _____________________________ (підпис) (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) __________ № _________ (число, місяць, рік) |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки № __
у лабораторії

1. Галузь застосування

1.1. Ця Інструкція поширюється на всі приміщення лабораторії, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі в приміщеннях хімічних лабораторій та є обов’язковою для вивчення і виконання всіма особами, які перебувають у приміщеннях лабораторії, а також працівниками й обслуговувальним персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Приміщення лабораторії за пожежною небезпекою належать до категорії В.

2.2. Припливно-витяжну вентиляцію в усіх приміщеннях лабораторії вмикати за п’ять хвилин до початку робочого дня і вимикати після закінчення роботи.

2.3. Відповідальний за правильну експлуатацію вентиляційних систем зобов’язаний систематично (за графіком) перевіряти ефективність їхнього функціонування. Роботи з високотоксичними та радіоактивними речовинами можна приводити лише за умови вентиляції, що працює.

2.4. Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною вентиляцією, а також шафами, в яких є речовини, матеріали й устаткування, що не стосуються виконуваних операцій, заборонено.

2.5. Витяжні шафи, в яких проводять такі роботи, мають містити верхні та нижні відсмоктувачі, а також бортики, що запобігають стіканню рідини на підлогу.

2.6. Заборонено установлювати й переустановлювати витяжні шафи без дозволу керівництва. Не можна встановлювати витяжну шафу безпосередньо біля дверей.

2.7. Робочі столи та витяжні шафи, призначені для роботи з відкритим вогнем і пожежовибухонебезпечними речовинами, повинні мати бортики і бути всуціль покриті негорючим матеріалом, а у разі роботи з кислотами та лугами — антикорозійним матеріалом.

2.8. Легкозаймисті і горючі рідини (ЛЗР, ГР) потрібно зберігати в лабораторіях чітко за асортиментом у металевих ящиках і шафах. Кожну речовину слід приймати в кількості, не більшій за змінну потребу. Заборонено спільно зберігати речовини, хімічна взаємодія яких може призвести до пожежі або вибуху.

2.9. Відпрацьовані ЛЗР і ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку наприкінці роботи видаляють із приміщення для регенерації або утилізації.

2.10. Посудини, в яких проводили роботи з ЛЗР і ГР, після завершення досліджень необхідно промивати пожежонебезпечними речовинами.

2.11. При нагріванні ЛЗР об’ємом понад 0,5 л необхідно ставити під прилад кювету такої самої ємності.

2.12. Щоб запобігти розливанню рідин і в разі аварії, заборонено виливати ЛЗР і ГР у каналізацію.

2.13. У разі розлиття ЛЗР це місце необхідно негайно засипати піском. Забруднений пісок збирають лопатою або совком. Застосовувати сталеві лопати або совки заборонено.

2.14. Заборонено працювати з лужними металами в приміщеннях із високою вологістю та допускати їх контакт із водою, хлоровмісними органічними сполуками і твердим діоксаном вуглецю.

2.15. Щоб запобігти накопиченню зарядів статичної електрики на обладнанні, а також на людях, необхідно вживати таких заходів захисту:

- відвести заряди статичної електрики — заземлити металеві частини апаратів, установок, обладнання, комунікацій і ємностей, на яких вони можуть накопичуватися. Заземлювальні пристрої мають відповідати Правилам улаштування електроустановок, затвердженим наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476, та ПБЕЕС;

- забезпечити загальне місцеве зволоження повітря до 70% відносної вологості та вище в небезпечних місцях приміщень або зволоження поверхні електролізуючого матеріалу;

- заповнити апарати, ємності, закриті транспортні пристрої та інше обладнання інертним газом, переважно азотом;

- улаштувати підлогу з підвищеною електропровідністю та електропровідні заземлені зони, щоб зняти заряди статичної електрики, що накопичується на людях;

- застосовувати лійки зі струмопровідного матеріалу і заземлювати їх під час розливання рідин-діелектриків у скляні й інші посудини з ізольованих матеріалів;

- проводити заземлювання мідним дротом або пластиною гумових шлангів із металевими наконечниками, призначених для наливання ЛЗР і ГР у бочки, баки, цистерни, бутлі й інші ємності. Наконечники шлангів мають бути виготовлені з кольорового металу, що не утворює іскор.

2.16. Евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не захаращеними.

2.17. Курити в приміщенні лабораторії заборонено. Курити можна лише у спеціально відведених місцях.

2.18. У приміщенні лабораторії заборонено:

- застосовувати відкритий вогонь;

- використовувати та зберігати легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини й матеріали;

- користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;

- зберігати папір та інші спалимі матеріали під електрощитами, впритул до труб опалення, на підлозі, у шафах і за ними;

- улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі;

- залишати без нагляду увімкнені в електромережу електроприлади;

- експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою або такою, що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

- залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими струмопровідними жилами;

- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами й іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання.

2.19. Приміщення лабораторії комплектують вогнегасниками.

2.20. Відповідальний за пожежну безпеку приміщення лабораторії наприкінці робочого дня зобов’язаний особисто пересвідчитися у пожежобезпечності приміщень лабораторії, вимкнути всі струмоприймачі та замкнути вхідні двері.

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

3.1. У разі пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний:

- негайно повідомити про це оперативно-рятувальній службі за телефоном «101» або «112», вказати адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу керівництву;

- організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;

- вимкнути (за потреби) струмоприймачі та вентиляцію;

- розпочати гасити пожежу наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та надати їм допомогу під час гасіння пожежі;

- попередити керівника гасіння пожежі про наявність вибухонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин;

- в усіх випадках виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

Відповідальний за пожежну безпеку	____________	_____________________
(посада керівника підрозділу (організації) — розробника)	          (підпис)	              (ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

_____________	_____________________
        (підпис)		               (ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник (фахівець)

із правових питань

_____________	_____________________
        (підпис)		               (ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи і посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.