________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ____________________________ (посада роботодавця _________________________________ і найменування підприємства) _______________________ № ______ (число, місяць, рік) |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці № __
під час роботи на деревообробних верстатах

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкції містить вимоги безпеки під час робіт на деревообробних верстатах (фугувальних, рейсмусових, фрезерних, свердлильних, токарних) і циркулярних пилках.

Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. До робіт на деревообробних верстатах допускають осіб, не молодших 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання та одержали посвідчення на право виконання робіт.

1.3. До самостійного виконання робіт допускають працівників, які пройшли стажування протягом 2—15 змін під керівництвом бригадира (майстра) або досвідченого працівника.

1.4. Працівник має уточнити у керівника робіт межі своєї робочої зони та не допускати перебування у ній сторонніх осіб.

1.5. Працівник повинен виконувати тільки ту роботу, яку йому доручили відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручати її іншим особам.

1.6. Не приступати до роботи на технічно несправних або зі знятими захисними пристроями верстатах, із несправною сигналізацією, контрольними пристроями, з пошкодженим контуром заземлення. Не користуватися несправним інструментом, інвентарем і пристроями.

1.7. Під час оброблення на верстатах довгих деталей (більше за довжину робочого стола) обладнувати ззаду й спереду станка спеціальні пристрої у вигляді опорних столів із роликами, щоб матеріал не звисав.

1.8. Верстати, стелажі, столи, шафи та інше обладнання повинні бути міцними, стійкими й мати висоту, зручну для роботи.

1.9. Очищати, змащувати, регулювати й ремонтувати верстати можна тільки після повної їх зупинки.

1.10. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи.

1.11. Працівник зобов’язаний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

1.12. Працівник повинен дотримувати правил пожежної безпеки. Не використовувати пожежний інвентар не за призначенням.

1.13. Не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.14. Протягом роботи працівник має слідкувати за самопочуттям. Якщо з’явились стомленість, сонливість, раптовий біль, припинити роботу, скористатися медичними препаратами з аптечки або звернутися по допомогу до присутніх осіб, сповістити керівника робіт.

1.15. Під час робіт на працівників можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

1.15.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі чинники:

- машини й механізми, що рухаються;

- рухомі частини виробничого обладнання;

- вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- відсутність або недостатність природного світла, недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій,

- інструменту й обладнання.

1.15.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі чинники:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати від керівника робіт вказівки про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Надягти й заправити спецодяг. Упевнитися, що він прилягає, не має елементів, які звисають та можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються.

2.3. Оглянути робоче місце. Проходи повинні бути вільними, підлога чистою, сухою, без виїмок і нерівностей. Перевірити наявність і справність підніжної дерев’яної решітки.

2.4. Перевірити освітленість робочого місця. Світло спрямувати на ріжучий інструмент зліва.

2.5. Оглянути верстат. Переконатися в його справності й наявності надійно закріплених упорів для фіксування матеріалу, який буде оброблятися.

2.6. Перевірити на верстатах наявність і справність пристроїв, які запобігають зворотному викиданню оброблюваних матеріалів.

2.7. Переконатися, що всі частини верстата, які рухаються й обертаються, мають захисні огородження.

2.8. Проводи заземлення повинні бути без пошкоджень і мати надійний контакт із корпусами верстатів.

2.9. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння й аптечки першої (домедичної) допомоги.

2.10. Вилучити з лісоматеріалів, призначених для оброблення, гвіздки та інші металеві предмети, а також очистити їх від бруду, льоду та снігу. Заборонено обробляти на верстатах гнилу, сучкувату й завилькувату деревину.

2.11. Перед роботами на фугувальному й рейсмусовому верстатах.

2.11.1. Перевірити міцність закріплення ножів на валі. Вони повинні бути без щербин. Відстань від краю накладок до краю леза повинна бути не менше ніж 3 мм.

2.11.2. Перевірити справність пристрою, який запобігає зворотному викиданню оброблюваних матеріалів.

2.11.3. Перевірити блокування механізму подачі й ножового вала. При зупинці ножового вала повинен зупинитися механізм подачі, при зупинці механізму подачі автоматично повинен зупинитися ножовий вал.

2.12. Перед роботами на фрезерному верстаті.

2.12.1. Перевірити справність пристрою, що притискує оброблюваний матеріал до столу верстата і напрямної лінійки, а також пристроїв для кріплення шаблонів до столу у верстатів із механічною подачею матеріалу.

2.12.2. При роботі без напрямної лінійки перевірити полозки, а також цулаги й шаблони — вони повинні спиратися на кільце, яке розташоване нижче фрези. Переконатися в надійності роботи стопора шпиндельного супорта.

2.12.3. Перевірити вал із ріжучим інструментом, обертаючи його вручну. Вал повинен обертатися плавно, без заїдань. Перевірити огородження фрези. Вона повинна бути закрита, наскільки дозволяє товщина оброблюваного матеріалу.

2.13. Перед роботами на токарному верстаті.

2.13.1. Перевірити справність пересувного захисного екрана й люнета. Підготувати ріжучий інструмент і розмістити його у зручному для користування місці.

2.14. Перед роботами на циркулярній пилці.

2.14.1. На циркулярних пилках дозволяється працювати тільки вдвох: один працівник подає матеріал на пилку, інший — приймає матеріал після проходження пилки.

2.14.2. Верхня частина диска пилки повинна бути закрита кожухом, встановленим на відстані 5—10 мм від поверхні оброблюваного матеріалу. Диск пилки не повинен мати биття, тріщин, нерівностей і зламаних зубів.

Ширина розведення зубів повинна бути однаковою в обидва боки і не перевищувати подвійної товщини диска пилки. Висота диска пилки над оброблюваним матеріалом повинна бути не менше ніж 50 мм.

2.14.3. Переконатися, що розклинювальний ніж розташований від різального диска пилки не далі ніж 10 мм. Товщина розклинювального ножа повинна бути більшою за ширину розводу пилки на 0,5 мм — для пилок із діаметром до 600 мм і на 1—2 мм для пилок із діаметром більше 600 мм. Висота ножа над столом верстака не повинна бути менше ніж висоти диска пилки.

2.14.4. Перевірити встановлення напрямної лінійки. Вона повинна бути паралельна площині диска пилки, вільно пересуватися у направляючих пазах і надійно закріплюватися у потрібному положенні.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Матеріал біля верстатів і робочих місць складати у штабелі висотою не більше ніж 1,7 м. Не залишати матеріал і деталі на столі верстата, механізму, огородженні.

3.2. Для того щоб запобігти травмуванню рук скалками, під час роботи користуватися надолонниками —рукавичками без пальців.

3.3. Роботи на фугувальному верстаті.

3.3.1. Фугування матеріалу довжиною більше ніж 2 м здійснювати вдвох.

3.3.2. Під час роботи на верстаті стояти збоку так, щоб голова й тулуб перебували поза зоною можливого відкидання дошки.

3.3.3. Короткі деталі подавати на різальний інструмент за допомогою штовхачів.

3.3.4. Заборонено оброблювати на фугувальному верстаті з механізованою подачею заготовки із різницею в товщині більше ніж 2 мм.

3.3.5. Обробляти на верстаті тільки такі деталі, довжина яких більше відстані між осями подавальних вальців не менше ніж на 100 мм. Бруски довжиною до 400 мм і товщиною до 70 мм, а також заготовки із фасонним профілем стружити тільки за допомогою подавальних колодок і запобіжних планок, які опускаються на брусок.

3.3.6. Одночасне фугування двох і більше деталей різної товщини здійснювати тільки за допомогою спеціального пристрою, який забезпечує надійне кріплення і притискування кожної з них до столу.

3.3.7. Стругання тонких і коротких деталей пачками здійснювати тільки із застосуванням пристрою, який запобігає зворотному викиданню матеріалу.

3.3.8. Слідкувати, щоб на верстатах із ручним подаванням деталей різальні кромки ножів виступали за притискні клини (губки) ножових валів і головок не більше ніж на 2 мм. При встановленні ножів не застосовувати підкладки.

3.3.9. Не працювати ножами тупими, неправильно заточеними або встановленими. Постійно слідкувати за справним станом і надійним закріпленням різального інструменту.

3.4. Роботи на рейсмусовому верстаті.

3.4.1. При ручному подаванні деталей стояти збоку від напрямку руху матеріалу, що подається. Короткий матеріал подавати штовхачем.

3.5. Роботи на фрезерному верстаті.

3.5.1. Дрібні деталі обробляти тільки у спеціальних пристроях (цулагах).

3.5.2. Установити упор на напрямній лінійці відповідно до довжини ділянки, яку потрібно фрезерувати. Заборонено обробляти деталі під час зворотного ходу стола верстата.

3.5.3. Фрезерування деталей перерізом 40 × 40 мм і менше, криволінійне фрезерування, фрезерування гачками або дисками здійснювати тільки за допомогою спеціальних пристроїв.

3.5.4. Під час прямолінійного оброблення деталей використовувати притискні гребінки.

3.6. Роботи на свердлильному верстаті.

3.6.1. Перед обробленням закріпити деталь у спеціальному пристрої.

3.6.2. Сучкуватий і твердий матеріал свердлити з уповільненою подачею.

3.6.3. Під час роботи на горизонтально-свердлильному верстаті подавати матеріал напрямними полозками або іншими пристроями.

3.6.4. Під час свердління довгих деталей використовувати спеціальні підставки.

3.6.5. При обробленні деталей на свердлильних верстатах не дозволяється:

- притримувати оброблювану деталь руками,

- закріплювати свердло або деталь під час роботи верстата;

- працювати у рукавицях або рукавичках;

- гальмувати верстат натиском руки на шпиндель або патрон;

- перевіряти пальцем вихід свердла;

- свердлити деталі перерізом менше ніж 40 x 40 мм без спеціальних пристроїв;

- здувати стружку зі столу верстата.

3.7. Роботи на токарному верстаті.

3.7.1. Перевірити міцність деталей, склеєних із декількох частин, перед їх обробленням на верстаті.

3.7.2. Регулювати колову швидкість обточуваних деталей. Для склеєних заготовок вона не повинна перевищувати 15 м/с.

3.7.3. Зачищати деталі наждачним папером тільки за допомогою затискачів або колодок.

3.7.4. Міцно закріплювати заготовки у патроні або центрах, а різець у різцетримачі.

3.7.5. Під час установлення важких або склеєних деталей в центрах використовувати металеві опорні пластинки або шайби.

3.7.6. Для оброблення деталей довжиною понад 800 мм застосовувати пересувну опору.

3.7.7. Під час обточування слідкувати, щоб не виникало пружних деформацій (прогинів) деталей.

3.7.8. Під час роботи на токарних верстатах не дозволяється:

- підтримувати руками частину деталі, яка відрізається;

- зупиняти патрон рукою;

- зачищати деталі шліфувальним папером, тримаючи його руками;

- працювати без захисних огороджень;

- залишати ключ у патроні, а також інструмент і деталі на верстаті;

- знімати з верстата запобіжні пристрої;

- працювати на верстаті у рукавицях.

3.8. Роботи на циркулярній пилці.

3.8.1. Матеріал для розпилювання підводити до пилки повільно, поступово збільшуючи натиск. Регулювати силу натиску так, щоб швидкість обертання пилки різко не змінювалася.

3.8.2. Не перебувати під час роботи проти торця заготовки, що подається у верстат. Подавати заготовку на пилку, стоячи збоку верстата, а знімати — збоку виходу, за пилкою.

3.8.3. Під час розпилювання сирого й смолистого матеріалу великої довжини, крім застосування розклинювального ножа, необхідно забивати у пропил клини.

3.8.4. Під час оброблення коротких матеріалів і під час підходу заднього кінця до робочого органу користуватися штовхачами.

3.8.5. Розпилювання декількох заготовок пачкою здійснювати тільки за допомогою спеціального пристрою, який забезпечує притискання пачки до напрямної лінійки і до столу.

3.8.6. При ручному подаванні обробляти матеріали таких розмірів: товщина із хвойних порід — не більше ніж 100 мм, із листяних порід — 80 мм; довжина повинна бути не менше ніж 300 мм, ширина — не менше ніж 30 мм.

3.8.7. Дощечки шириною менше ніж 100 мм розпилювати тільки за допомогою спеціальних шаблонів.

3.8.8. Під час розпилювання заготовок на клини застосовувати рухомий шаблон із рівним і гладким краєм.

3.8.9 Під час розпилювання обрізного матеріалу застосовувати напрямну лінійку.

3.8.10. Працюючи з помічником, слідкувати, щоб він приймав матеріал тільки після виходу його за межі розклинювального ножа й сам не перебував проти пиляльного диска, а повертав матеріал на повторне оброблення по столу з боку диска.

3.8.11. Під час роботи на циркулярній пилці заборонено:

- прибирати тирсу й обрізки дерева, коли верстат працює;

- розпилювати матеріал, товщина якого перевищує висоту пильного диска над столом;

- гальмувати диск пилки натиском на його бокову поверхню.

3.8.12. Очищати верстат від тирси й стружки тільки після повної зупинки робочих органів, користуючись спеціальними гачками й щітками.

3.8.13. Фанеру різати тільки на стрічковій пилці. Заборонено різати папір і картон на будь-яких пилках.

3.8.14. Не передавати й не приймати через верстат, що працює, будь-які предмети.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат і вимкнути рубильник на щитку.

4.2. Прибрати тирсу й стружку за допомогою щітки та віника.

4.3. Очистити від тирси й пилу інструмент і покласти його на зберігання у відведене місце.

4.4. Зняти ЗІЗ і здати на зберігання. Прийняти душ.

4.5. Повідомити керівника робіт про всі несправності, що виникли в процесі роботи, і про заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації (появі сторонніх шумів, іскріння електрообладнання, запаху гару, диму, появі електричної напруги на деталях, підвищеному нагріванні поверхні підшипників, редукторів, інших частин машин, порушенні цілісності захисних пристроїв верстатів тощо) зупинити роботу верстата в порядку, передбаченому експлуатаційною документацією.

5.2. Якщо виникла небезпека для здоров’я й життя, покинути небезпечну зону, попередивши працівників, що перебувають поблизу неї.

5.3. Не проводити ремонт, не усувати несправності в аварійній ситуації, не зупинивши верстат. Після аварійної зупинки й при повторному запуску верстат звільнити від заготовок та деталей.

5.4. У аварійних ситуаціях дотримувати заходів, які б запобігали нещасним випадкам:

- не торкатися проводів, металевих частин технологічного обладнання при підозрі появи електричної напруги на ньому або пошкодженні проводів;

- не наближатися до небезпечних механізмів, технологічних матеріалів тощо.

5.5. У разі нещасного випадку передусім усунути небезпечний чинник, відключити електроенергію, зупинити механізми, що рухаються тощо, надати потерпілому домедичну допомогу. За необхідності викликати швидку допомогу або доправити потерпілого до медичного закладу.

5.6. Якщо виникла пожежа чи займання, терміново повідомити про це керівника робіт, пожежно-сторожову охорону (пожежну команду) і далі діяти відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.7. У разі займання електропроводів негайно знеструмити лінію. Якщо це зробити неможливо, сокирою або лопатою із сухою дерев’яною ручкою по одному перерубати проводи попереду місця їх загоряння. При цьому стати на суху дерев’яну підставку або гумовий килимок і надіти гумові рукавиці чи ізолювати руки вовняною тканиною (шарфом, картузом тощо).

5.8. Зберігати до проведення розслідування обстановку й стан обладнання такими, якими вони були на момент аварії або нещасного випадку, якщо це не загрожує життю й здоров’ю працівників і не порушує безперервність технологічного процесу.

| _____________________________________ (посада керівника підрозділу (організації) — розробника) | ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

| ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Керівник (фахівець)
із правових питань

| ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Наведено примірну інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи та посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.