________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ______________________________ (посада роботодавця ___________________________________ і найменування підприємства) __________________________ № ______ (число, місяць, рік) |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № ___
для оператора плазмового різання на установках із ЧПУ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для оператора із плазмового різання металів (далі — оператор), який виконує роботи на плазморізальних установках із числовим програмним управлінням (ЧПУ).

1.2. Конструкція плазморізальних установок із ЧПУ (далі — установка), усі види пристроїв та оснастки (кондуктори, магнітні плити, оправки, тощо) і засоби захисту повинні відповідати вимогам технологічної документації та нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

1.3. До роботи оператором допускають осіб, не молодших 18 років, які мають групу з електробезпеки не нижче ніж ІІ та пройшли:

- попередній медичний огляд і визнані придатними до роботи на установці;

- спеціальне навчання з питань охорони праці;

- спеціальне навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт на установці;

- вступний інструктаж з охорони праці;

- первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці;

- інструктажі з пожежної безпеки, цивільного захисту, виробничої санітарії, домедичної допомоги та дій у надзвичайних ситуаціях.

1.4. Результати вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці фіксують у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. При цьому обов’язкові підписи особи, яка проводила інструктаж, і працівника.

1.5. Оператор до початку роботи ознайомлюється під підпис із умовами праці, правами і пільгами щодо роботи в шкідливих і небезпечних умовах праці, правилами поведінки у разі аварій.

1.6. Оператор після первинного інструктажу на робочому місці проходить стажування під керівництвом кваліфікованого працівника протягом 2—15 змін залежно від стажу, досвіду та характеру роботи.

1.7. Оператора допускають до самостійної роботи наказом (розпорядженням) по підприємству після проходження стажування, перевірки теоретичних знань і набутих навичок безпечного виконання робіт.

1.8. Під час роботи оператор проходить:

- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці — щорічно;

- перевірку знань з електробезпеки — щорічно;

- періодичний медичний огляд — щорічно;

- повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці — раз на три місяці;

- позаплановий інструктаж — у разі:

- зміни технологічного процесу;

- переведення на обладнання іншої конструкції;

- порушеннях вимог НПАОП, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі понад 30 календарних днів;

- цільовий інструктаж — у разі:

- ліквідації аварії або стихійного лиха;

- проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження.

1.9. Оператори, що суміщають професії, повинні пройти навчання безпечним прийомам роботи та інструктаж з охорони праці за всіма видами виконуваних робіт.

1.10. Оператор проходить перевірку знань в обсязі інструкцій з охорони праці; інструкції з експлуатації устатковання, на якому він працюватиме; правил надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків; правил поведінки в разі аварії:

- під час прийняття на роботу;

- періодично — не рідше ніж раз на 12 місяців;

- при незадовільних результатах перевірки знань.

1.11. Оператора, який не пройшов перевірку знань з охорони праці, не допускають до самостійної роботи з експлуатації обладнання.

1.12. Оператор зобов’язаний:

- знати й виконувати вимоги НПАОП, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил поводження з машинами, механізмами, обладнанням, що працює під тиском, іншими засобами виробництва;

- виконувати тільки ту роботу, за якою проінструктований та яку доручив керівник;

- дотримуватися інструкції заводу-виробника та інструкцій з охорони праці за всіма видами робіт, які виконує;

- знати:

- об’єм кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;

- порядок пуску та зупинки обладнання, на якому він працює;

- режими різання;

- принцип роботи обладнання та правила налагодження;

- технологічні особливості повітряно-плазмового різання сталей і кольорових металів;

- бути уважним під час роботи, не відволікатися на сторонні справи й розмови та не відволікати інших працівників;

- користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- бути уважним до сигналів рухомого транспорту;

- дбати про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточення;

- уміти надавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

- знати місце розташування первинних засобів пожежогасіння і вміти ними користуватись;

- виконувати вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, зокрема:

- правильно й дбайливо користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ);

- утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані й чистому вигляді;

- користуватися ЗІЗ, щоб запобігти захворюванням під час застосування технічних рідин (розчинники, мастила тощо);

- переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях;

- утримувати в чистоті й порядку робоче місце;

- вимити після роботи забруднені частини тіла водою з милом;

- мити обличчя і руки водою з милом перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися режиму праці й відпочинку;

- звертатися до лікаря при появі температури чи інших ознак захворювання;

- стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження і перегрівання тіла.

1.13. Працівнику заборонено:

- виконувати без дозволу та інструктажу роботу, яка не входить до його обов’язків;

- допускати сторонніх осіб до робочого місця, передоручати свою роботу іншим;

- працювати на несправному обладнанні, запускати обладнання з несправною арматурою, приладами, автоматикою та засобами протиаварійного захисту і сигналізації;

- порушувати порядок роботи з обладнанням, визначений паспортами та інструкціями до нього;

  - вмикати й зупиняти (крім аварійних випадків) машини та механізми, робота на яких не передбачена адміністрацією;

  - самостійно ремонтувати обладнання, електромережу або доручати це стороннім особам;

- виконувати вказівки, що суперечать вимогам охорони праці;

- відволікатися від виконання своїх обов’язків;

- покидати робоче місце до повної зупинки й відключення установки;

- залишати ввімкненим будь-який електричний прилад / установку без нагляду;

- перебувати на території підприємства в позаробочий час без дозволу керівника;

- торкатися до оголених клем електрообладнання та електропровідників, арматури загального освітлення;

- курити та користуватися відкритим вогнем у недозволених місцях;

- працювати в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;

- притулятись до механізмів та їх частин, що обертаються;

- застосовувати випадкові підставки (ящики, стільці тощо);

- захаращувати проходи, площу підлоги біля робочого місця, доступи до засобів пожежогасіння, електророзподільних щитів і шаф;

- перекривати та захаращувати запасні виходи з приміщень;

- користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним шнуром;

- користуватися електроприладами при відсутності захисних засобів (гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо);

- вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;

- використовувати електроустатковання для непризначених для цього робіт чи у невідповідних умовах;

- залишати на обладнанні інструменти, ганчір’я та матеріали, ставити на нього ємності з рідинами;

- зберігати на робочому місці легкозаймисті та вибухові речовини, а також харчові продукти, домашній одяг та інші предмети, що не мають відношення до роботи;

- знімати чи блокувати захисні огорожі та пристосування;

- вішати одяг та інші предмети на розетки й вимикачі;

- закривати електропроводку плакатами й іншими предметами з легкозаймистих матеріалів;

- працювати в одязі, просоченому пально-мастильними матеріалами;

- підіймати та переміщувати самому вручну вантажі вагою понад 50 кг.

1.14. Під час перебування у виробничому приміщенні дотримуватися вимог:

- звертати увагу на сигнали, що подаються з вантажопідіймальних кранів і транспорту, що рухається;

- не стояти й не проходити під вантажем, піднятим краном, а також між верстатами, колонами, огорожами, стінами будівлі, близько розташованими до вантажу, що пересувається;

- користуватися лише встановленими проходами, не перелазити через конвеєри.

1.15. Під час експлуатації установки враховувати можливість впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників:

1) фізичні:

- недостатнє освітлення робочої зони;

- підвищена температура деталей;

- підвищена або знижена температура та рухомість повітря;

- підвищений рівень шуму й вібрації;

- загазованість і підвищений вміст пилу та шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

- ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання електричної дуги плазмотрона;

- бризки розплавленого металу;

- виникнення пожежі у зв’язку із сильним розігрівом задіяних в робочому процесі конструкцій;

- захаращеність робочого місця;

- слизька підлога, що може призвести до падіння та травмування;

- ураження електричним струмом;

2) біологічні:

- отруєння випарами й газами, продуктами згоряння;

- алергічні реакції на змащувальні матеріали та хімічні речовини.

3) механічні: поранення рухомими вузлами установки, що обертаються; різальними інструментами, гострими предметами; деталями, їх осколками, стружкою тощо;

4) хімічні:

- побічні продукти згоряння під час плазморізання;

- потрапляння хімічних речовин на шкіру та/або слизові оболонки.

5) психофізіологічні:

- напруження зору та уваги;

- інтелектуальні напруження;

- емоційні та фізичні перенавантаження;

6) небезпеки, пов’язані з несприятливими природними чинниками тощо.

1.16. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.17. Щоб знизити рівень впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників, оператора забезпечують спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ відповідно до встановлених норм. ЗІЗ повинні бути справними й відповідати зросту та розміру працівника.

Під час отримання ЗІЗ оператор повинен ознайомитись, як їх застосовувати та як за ними доглядати.

1.18. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо умови її виконання створюють загрозу його здоров’ю або життю чи суперечать вимогам НПАОП.

1.19. За порушення вимог з охорони праці та цієї Інструкції оператор несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг, взути спецвзуття. Спецодяг повинен бути відповідного розміру, чистим і таким, що не утруднює рухів. Застебнути його на всі ґудзики, не допускати, щоб кінці одягу звисали. Не заколювати спецодяг шпильками, голками, булавками, не тримати в кишенях гострі та крихкі речі. Не знімати спецодяг протягом усього часу перебування у виробничому приміщенні.

Не використовувати ковзке взуття та високі підбори. Працювати у взутті легкого типу (сандаліях, босоніжках, тапочках тощо) заборонено.

2.2. Підготувати необхідні ЗІЗ (окуляри, респіратори тощо), перевірити їхню справність.

2.3. Отримати завдання на виконання робіт у безпосереднього керівника.

2.4. При змінній роботі ознайомитися із записами працівника попередньої зміни в журналі технічного стану обладнання. Засвідчити факт приймання-передачі зміни записом в експлуатаційному змінному журналі.

2.5. Ознайомитися з технологічною картою плазморізання (за наявності).

2.6. Оглянути та упорядкувати робоче місце, обладнання, інструменти, пристрої і проходи поблизу нього. Перевірити стійкість обладнання, прибрати сторонні предмети. Переконатися, що поблизу установки немає легкозаймистих і горючих матеріалів. Перевірити робочу зону на наявність небезпечних факторів.

2.7. Перевірити наявність і оглянути робочий інструмент. Дерев’яні рукоятки повинні бути гладко оброблені, підігнані та надійно закріплені. Не застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, задирки та гострі ребра в місцях тримання рукою, тріщини і сколи.

На робочому місці зберігати лише ті інструменти, пристосування, заготовки та готові вироби, які необхідні для виконання роботи протягом поточної зміни.

2.8. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок надзвичайних ситуацій.

2.9. Перевірити наявність протипожежних засобів і аптечки (її комплектацію);

2.10. Переконатися у справності електроосвітлення, запобіжних пристроїв, пристроїв автоматичного контролю і сигналізації.

2.11. Відрегулювати освітленість на робочому місці, переконатися в достатності освітленості, за необхідності увімкнути додаткове місцеве освітлення. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була достатньо освітленою, а світло не засліплювало очі.

2.12. Перевірити зовнішнім оглядом:

- справність усіх вузлів установки, приладів, захисних пристроїв, відсутність видимих пошкоджень обладнання;

- цілісність з’єднувальних елементів електромережі (розетки, вилки, шнури, вимикачі), справність ізоляції і заземлення установки й робочого стола;

- справність плазморіза, стан шлангів, робочі поверхні напрямних і провідних елементів плазмового різака;

- наявність води та вільне її протікання через водоохолоджувані елементи плазмотрона;

- вільне переміщення частин плазморіза, що рухаються, від зачеплення шлангів і кабелю, що з’єднують із джерелом живлення.

- стан підлоги: вона повинна мати рівну нековзку суху поверхню без вибоїн, нерівностей;

- справність і надійність кріплення захисних огорож, надійність функціонування звукової сигналізації. Захисні та запобіжні пристосування перевіряти не рідше ніж двічі протягом зміни.

2.13. Увімкнути вентиляцію і перевірити роботу вентиляційної системи. Рециркуляція повітря в приміщеннях для плазморізання металів не дозволяється. Стаціонарне робоче місце, на стаціонарних установках плазморізання металів повинно бути обладнане пристроями місцевої витяжної вентиляції для відсмоктування пилу й газів.

2.14. Переконатися у відсутності сторонніх осіб у робочій зоні.

2.15. Виконати пробний пуск установки:

- увімкнути плазморіз рубильником щита електроживлення, при цьому вимикачі на пульті керування, а також на різальних машинах повинні бути в положенні «вимкнено»;

- встановити плазморіз у вихідне положення;

- увімкнути воду й переконатися в її надходженні та зливі з плазморіза;

- увімкнути автоматичний вмикач ланцюгів керування натисканням тумблера, запалити чергову дугу;

- увімкнути хід плазморіза на механізмі переміщення;

- відкрити вентилі повітря та відрегулювати його витрату;

- після перевірки роботи установки вимкнути чергову дугу — автоматично або перемиканням тумблера.

2.16. Не приступати до роботи за наявності порушень вимог охорони праці:

- несправності, зазначені в інструкції заводу-виробника з експлуатації обладнання, при яких не допускається його застосування;

- несправність вентиляції, відсутність охолодження плазмотрона і заземлення установки;

- несвоєчасне проведення чергових випробувань (техогляду) обладнання;

- відсутність або несправність ЗІЗ, відсутність протипожежних засобів і аптечки;

- недостатнє освітлення робочого місця та підходів до нього;

- відсутність цільового інструктажу на здійснення разових робіт, не пов’язаних із посадовими обов’язками, а також робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою.

2.17. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки тощо, інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю і життю працівників, оператор повинен повідомити безпосереднього керівника, відповідального за роботу обладнання, зробити відповідний запис у змінному журналі. Приступати до роботи після усунення несправностей.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Запуск і зупинку установки виконувати згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.2. Про початок роботи установки попередити працівників, що перебувають поруч.

3.3. Керування і контроль роботи плазмових установок здійснювати дистанційно. До появи чергової дуги напруга холостого ходу повинна подаватися на плазмотрон за допомогою кнопки «Пуск», яка не забезпечується блокуванням. Після розпалювання чергової дуги повинно автоматично здійснюватися блокування кнопки «Пуск».

3.4. Під час роботи стежити за стійким запаленням дуги. Нестійке запалення дуги свідчить про повне вигоряння катодної цирконієвої вставки в мідному водоохолоджувальному електроді.

У разі несвоєчасного припинення роботи на електроді, що відпрацював, може статися його наскрізне прогорання. Це може спричинити обгорання водопровідної трубки, електродної гайки, сопла та призвести до аварійного руйнування плазмотрона.

3.5. Якщо при дотриманні режиму роботи установки змінний електрод та сопловий наконечник плазморіза руйнуються, перевірити тиск та витрату повітря і води в системі охолодження, герметичність плазморіза по воді та повітрю, забезпечити щільне притискання змінних деталей.

3.6. Закінчення процесу різання відбувається при вимкненні силового ланцюга джерела живлення або автоматично при видаленні плазморіза від виробу та обриву дуги;

3.7. Щоб забезпечити безперебійну та тривалу роботу джерела живлення, необхідно проводити періодичні огляди установки, щоб усунути дрібні несправності.

3.8. Під час роботи оператор зобов’язаний:

- виконувати роботу тільки на тому устаткованні, яке він вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений;

- дотримуватися вимог інструкції заводу-виробника та нормативних документів із охорони праці;

- роботи із запуску та експлуатації установки проводити відповідно до інструкції заводу-виробника;

- бути уважним, не відволікатися під час робіт і не відволікати інших;

- виконувати роботи, які не пов’язані з прямими обов’язками, згідно з вимогами інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт;

- одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена керівником робота виконується вперше;

- стежити, щоб руки, взуття та одяг були завжди сухими;

- встановлювати й знімати заготовки, проводити виміри, а також прибирати окалину, коли установка не працює;

- виконувати роботу, стоячи на гумовому килимку;

- вимикати установку, коли потрібно відійти від неї, тимчасово припинити роботу; змастити, почистити, підтягнути болти, гайки тощо; установити, замінити деталі та заготовки; з’ясувати причину появи невластивих звуків або запахів;

- користуватися респіратором із хімічним фільтром під час різання кольорових металів і сплавів.

3.9. Під час роботи на установці заборонено:

- використовувати установку в середовищі, що містить їдкі пари та гази, що руйнують метали та ізоляцію;

- залишати відкритою шафу електроживлення та пульт керування, плазмову установку з підключеними стисненим повітрям, водою та увімкненою напругою;

- тримати шланги під пахвою, на плечах чи затискати ногами;

- різати заготовку на вазі, оскільки її падіння може призвести до травми та вивести з ладу плазмовий різак;

- допускати зіткнення шлангів зі струмопровідними проводами, потрапляння на шланги іскор, вогню або важких предметів, а також впливу високих температур;

- приєднувати до шлангів вилки, трійники тощо для живлення кількох різаків;

- дивитись на плазмову електродугу без захисних окулярів і щитів; працювати зі щитом, окулярами, які мають щілини й тріщини;

- працювати на електрообладнанні з оголеними проводами та відкритими струмоведучими частинами;

- здувати ротом окалину й металевий пил з установки та деталей або видаляти їх безпосередньо руками чи ріжучим інструментом;

- допускати розбризкування мастила та рідини на підлогу;

- проводити прибирання над і під установкою, яка працює;

- збирати в один ящик промаслене ганчір’я, окалину, абразивний та металевий пил і тирсу (для кожного виду відходів повинен бути окремий ящик);

- захаращувати доступи й проходи до протипожежного інвентарю, вогнегасників і гідрантів.

3.10. При перегріванні різака роботу зупинити до повного його остигання.

3.11. Заготовки від окалини очищати металевою щіткою, при цьому використовувати захисні окуляри.

3.12. Припинити роботи, якщо виникла хоча б одна з несправностей:

- пошкодження кабелю електроживлення або пробої ізоляції в ланцюгу електроживлення;

- протікання плазморіза й шлангів;

- несправне водоохолодження плазморіза або припинення подачі води;

- пошкодження органів управління;

- поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- пошкодження заземлювального пристрою.

3.13. Не проводити роботи, якщо не забезпечені заходи, що виключають можливість пожежі як під час різання, так і після закінчення робіт.

3.14. Про всі випадки аварійних ситуацій, несправності та пошкодження обладнання негайно повідомити керівника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Від’єднати установку від пневмомагістралі, джерел електроенергії та води, вимкнути вентиляцію.

4.2. Упорядкувати робоче місце. Прибирати технологічне сміття і сторонні предмети з проходів.

4.3. Відходи, обтиральні та мастильні матеріали зберігати в спеціально відведених металевих ящиках, що щільно закриваються.

4.4. Протерти й змастити частини механізмів, що труться.

4.5. Скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.6. Обстежити місця, куди могли долетіти розжарені частинки металу та іскри, і убезпечити можливе виникнення пожежі.

4.7. Зняти ЗІЗ, очистити від пилу й забруднень спецодяг і спецвзуття. ЗІЗ передати на зберігання у спеціально призначене місце.

4.8. Повідомити керівника про закінчення робіт, а також про всі недоліки та несправності обладнання і механізмів, що були виявленні під час роботи.

4.9. Зробити запис в експлуатаційному змінному журналі.

4.10. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом. Заборонено мити руки в мастилі, бензині, гасі та витирати їх ганчір’ям, забрудненим тирсою або стружкою.

4.11. Зняти спецодяг, оглянути його та повісити у спеціально призначене для зберігання місце.

4.12. По можливості прийняти душ. Під час пересування вологою та мокрою підлогою роздягалень і душових бути обережним. При кожному кроці впевнитися, що нога надійно стоїть на підлозі.

- 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у разі:

- руйнування конструкцій обладнання;

- поганому закріпленні робочих інструментів, оснастки й заготовки;

- пробою електричної напруги на корпус установки та ураження електричним струмом;

- травмування гострими предметами, різальним інструментом або необережного поводження з ним;

- падіння та травмування під час переміщення вантажів;

- надважких статичних і динамічних перевантажень;

- пошкодження очей стружкою, окалиною, уламками різального інструменту;

- виникнення пожежі, запаху гарі, диму, горілої ізоляції тощо.

- наслідків стихійного лиха або техногенних катастроф.

5.2. У випадку аварійної ситуації:

- негайно припинити роботу;

- вимкнути електроживлення обладнання;

- ужити заходів щодо усунення небезпеки, яка виникла, і попередження загрози життю та здоров’ю людей;

- вивести людей з небезпечної зони;

- повідомити про те, що сталося, безпосереднього керівника;

- огородити небезпечне місце чи виставити чергових до приїзду аварійно-рятувальних служб і не допускати до неї сторонніх осіб.

5.3. Якщо трапився нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні негайно усунути дію на організм потерпілого небезпечних факторів, які загрожують його здоров’ю і життю. Надати потерпілому першу домедичну допомогу відповідно до Інструкції про порядок надання домедичної допомоги, що діє на підприємстві.

У разі погіршення самопочуття потерпілого продовжити надавати першу домедичну допомогу та викликати швидку медичну допомогу або транспортувати потерпілого до найближчого медичного закладу.

5.4. У разі виявлення пожежі (ознак горіння):

- припинити роботу;

- вимкнути живлення обладнання;

- вжити заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння, що є в наявності. Електропроводку та електроустаткування гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками;

- подати сигнал оповіщення про пожежу через засоби зв’язку, оповіщення тощо;

- викликати пожежну частину, при цьому назвати адресу, місце виникнення пожежі, наявність людей, повідомити своє прізвище;

- вжити заходів з евакуації людей і збереження матеріальних цінностей.

5.5. При загрозі виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій викликати інші аварійно-рятувальні служби (газорятувальну тощо) і діяти відповідно до вказівок керівника або особи, що його заміщує.

5.6. Огородити та зберегти місце події, де стався випадок, якщо це не загрожує життю і здоров`ю інших працівників та довкіллю.

| _____________________________________ (посада керівника підрозділу (організації) — розробника) | ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

Погоджено:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства

| ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

Керівник (фахівець)
із правових питань

| ____________ (підпис) | _____________________ (ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- |

За потреби інструкцію погоджують інші уповноважені служби, підрозділи та посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.